Załącznik Nr 1 do Umowy

Standard wykonania kapitalnego remontu i przebudowy budynku mieszkalnego

przy ul. Dudy Gracza 2 w Katowicach

Technologia budynku

KONSTRUKCJA:

- Budynek mieszkalny wielorodzinny rok budowy 1910 r. po kapitalnym remoncie i przebudowie - 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną z komórkami lokatorskimi oraz lokalem użytkowym na parterze.

- Dźwig windy – hydrauliczny  wewnątrz budynku przy głównym wejściu- GREEN_LIFT_-_TML_900_kg.

- Fundamenty – ława cegła wzmocniona płytą żelbetową z cokołami, ściany fundamentowe cegła,

- Ściany nadziemne zewnętrzne i wewnętrzne – murowane cegła pełna, bloczek silikatowy, bloczki z gazobetonu.

- Stropy – belki nośne drewniane wypełnione styrobetonem wzmocnione płytą żelbetową.

- Dach – konstrukcja więźba drewniana, pokrycie dachu: deski na krokwiach, od ogrodu papa lub membrana, od ulicy łupek. Obróbki blacharskie: blacha powlekana ocynkowana oraz blacha tytan cynk.

- Wysokość kondygnacji – nadziemne: minimum 2,9 m do 3.25 m, podziemna minimum 1,8 m.

Standard wykonania części wspólnej budynku i terenu wokół niego

STANDARD WYKOŃCZENIA WOKÓŁ BUDYNKU

- Tereny zielone wokół budynku – obsadzone krzewami, roślinnością niską, trawą,

- Ciągi piesze – od strony ulicy i przed budynkiem płytki betonowe, kostka granitowa oraz kostka brukowa betonowa,

- Ogrodzenie - metalowe malowane, siatka systemowa.

KOMUNIKACJA, KLATKA SCHODOWA

- Drzwi wejściowe do budynku –drzwi frontowe drewniane zdobione,

- Drzwi na klatkę schodową - ślusarka aluminiowa,

- Balustrady  klatki schodowej  - stal malowana.

- Wykończenie ścian i sufitów – tynk gipsowy, sufit płyta gips karton 2x ognioodporna.

- Posadzki – szlichta cementowo / betonowa, w częściach wspólnych płytki wapień, granit, gres.

- Schody -  granit, gres.

KOMÓRKI LOKATORSKIE

- Posadzka – szlichta cementowo / betonowa,

- Ściany – część mieszkalna tynk maszynowy gipsowy, kondygnacja -1 obrzutka tynkarska (szpryca) białkowana.

- Wysokość – nie mniej niż 1,8 m.

ELEWACJE i obróbki blacharskie

- Parapety zewnętrzne

– od ogrodu cegła,

- od ulicy – blacha tytanowocynkowa.

- Obróbki blacharskie

- od ogrodu blacha tytanowocynkowa,

- od ulicy – blacha tytanowocynkowa.

- Balkony – żelbetowa płyta ze spadkiem i łącznikiem termicznym, izolacja przeciwwilgociowa, styropian, płytki: granit, gres.

- Balustrady balkonów -  stal malowana,

- Oświetlenie - elewacji, ciągów komunikacyjnych budynku i komórek lokatorskich zasilane poprzez licznik administracyjny.

- Elewacja:

- od ulicy elewacja zabytkowa – częściowo ceglana, częściowo masa tynkarska mineralna, malowana z ozdobami historycznymi,

- od ogrodu izolacja termiczna styropian 20 cm grubości, tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany farbą silikonową,

- cokół elewacji zabytkowej od ulicy piaskowiec.

Standard prac wykończeniowych wewnątrz budynku

- Ściany działowe – murowane z bloczków ceramicznych (cegła) i bloczków silikatowych, bloczki gazobeton grubość ścian działowych 12 cm, ściany między lokalami 24 cm,

- Drzwi wejściowe do lokali – ościeżnica stalowa, drzwi jednoskrzydłowe, z progami, pełne, pokryte laminatem PCV, zamek z wkładką.

- Stolarka okienna i drzwiowa – od ulicy drewniana z pakietami trzyszybowymi, ozdobami historycznymi, od ogrodu PCV z pakietem trzyszybowym.

- Okna dachowe - drewniane,

- Izolacja termiczna poddasza - płyta PIR 15 cm między krokwiami i 5 cm pod krokwiami.

- Wykończenie ścian i sufitów w lokalach mieszkalnych – ściany tynk wewnętrzny gipsowy, ściany wewnętrzne od elewacji zabytkowej płyta PIR stanowiącą izolację termiczną, na sufitach 2 x płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna.

- Warstwy podłogowe – między belkami stropowymi styrobeton, posadzka – płyta żelbetowa 8 cm zatarta na ostro.

- Parapety wewnętrzne – granit,

- Wysokość kondygnacji - mieszkalnych minimum 2,9 m do 3.25 m. Miejscowo w holach lub pomieszczeniach sanitarnych pod sufitem możliwe podłączenia poziome wentylacji i kanalizacji z obniżonym sufitem.

- Instalacje wod-kan - przewody wody użytkowej, kanalizacji i ogrzewania z tworzyw sztucznych, rozprowadzone w warstwach posadzkowych. W miejscach gdzie warunki techniczne uniemożliwiają umieszczenie poziomych lub pionowych rur w posadzce, puszczone są one po ścianach lub w sufitach. Możliwe usytuowanie rewizji pionów kanalizacyjnych w mieszkaniach. Woda dostarczana jest z wodociągu miejskiego do lokali mieszkalnych oraz w celach utrzymania części wspólnych i terenów zielonych.

Wodomierze umieszczone są w szachtach na klatce schodowej i korytarzach. Każde mieszkanie ma indywidualny pomiar zużycia zimnej i ciepłej wody.

- Instalacje co - grzejniki płytowe, w łazienkach grzejniki drabinkowe – rury instalacyjne prowadzone w warstwach podposadzkowych i bruzdach ściennych, liczniki odczytu ciepła indywidualne dla każdego mieszkania zamontowane w szachtach na klatce schodowej lub na korytarzach,

- Instalacja elektryczna mieszkania - tablica mieszkaniowa, osprzęt elektryczny (gniazda, wyłączniki). Obwody: zasilenia płyty i piekarnika 3-fazowy, gniazda wtykowe z możliwością podłączenia zmywarki, pralki automatycznej.

Liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej zainstalowane w szachtach na klatce schodowej.

- Źródło ciepła, woda użytkowa i kanalizacja – kotłownia gazowa na 4 piętrze budynku, kanalizacja, woda: sieć miejska,

- Instalacje techniczne: antenowa TV, telefoniczna, domofonowa, instalacja sieci komputerowej (światłowód).

- Wentylacja - w całym budynku wentylacja mechaniczna, miejscowo rozprowadzana w poziomie do zabudowy przez Nabywcę lokalu. Brak wentylacji okapów mechanicznych, przewidziano montaż pochłaniaczy kuchennych przez właścicieli mieszkań.

Zabrania się zasłaniania, wentylacji, wymiany kratek wentylacyjnych i własnoręcznej regulacji. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń skutkuje uratą gwarancji oraz prawidłowego działania wentylacji w całym budynku.

- Przedmiotowy budynek wybudowany został w 1910 roku, po remoncie i przebudowie lokale w nim znajdujące się, nie spełniają wszystkich obecnie obowiązujących norm budowlanych, a w szczególności:

- tynki  wewnętrzne mogą odbiegać od obowiązującej normy PN-B 10110, którą stosuje się przy nowym budownictwie,

- kąty ścian i sufitów mogą odbiegać od obowiązujących obecnie norm budowlanych,

- wysokość parapetów od podłogi może nie spełniać obecnie obowiązujących norm budowlanych, a tym samym mogą nie być zachowane prawidłowe odległości między grzejnikami a podłogą oraz odległości między grzejnikami a parapetami okien,

- posadzka może mieć spadek do 2% z powodu różnic poziomów budynku historycznego.